| 7) Lors de son utilisation, la valve bidirectionnelle  doit être piquée avec une aiguille X doit être désinfectée avant utilisation  doit être protégée par un bouchon obturateur  doit être manipulée à l'aide d'une pince stérile 8) La Dobutamine  peut être administrée avec un régulateur de débit rotatif X doit être administrée à l'aide d'un pousse-seringue électrique X doit être administrée au plus près du cathéter  doit comporter une valve anti-retour sur sa tubulure d'administration (réduire le volume résiduel pour les médicaments à faible index thérapeutique, ou mieux préconiser l’utilisation d’un prolongateur multivoie) | QUIZZ MONTAGES DE PERFUSION Semaine sécurité patient – Novembre 2017 - 1) Une valve bidirectionnelle peut aussi être appelée : X système clos sans aiguille  valve anti-retour  valve anti-siphon X connecteur sécurisé - 2) Une valve anti-retour peut aussi être appelée : X valve unidirectionnelle  valve bi-directionnelle  site d'injection  valve anti-siphon |
| --- | --- |

| - 3) Qu'est- ce qu'une valve bidirectionnelle ?  C'est une valve qui permet uniquement le prélèvement X C'est une valve qui permet l'administration d'un produit et le prélèvement veineux  C'est une valve qui empêche tout reflux de produit vers l'amont de son site d'insertion  C'est une valve qui empêche tout reflux de produit vers l'aval de son site d'insertion - 4) Qu'est- ce qu'une valve anti-retour ? X C'est une valve qui permet uniquement le prélèvement  C'est une valve qui permet l'administration d'un produit et le prélèvement veineux X C'est une valve qui empêche tout reflux de produit vers l'amont de son site d'insertion  C'est une valve qui empêche tout reflux de produit vers l'aval de son site d'insertion - 5) A quoi sert une valve bidirectionnelle ? X A participer à la prévention du risque infectieux  A réguler le débit de perfusion par un mécanisme d'ouverture / fermeture X A participer à la prévention du risque d'embolie gazeuse X A participer à la prévention du risque d'AES | - 6) Où branchez-vous le pousse-seringue ? Où insérez-vous la valve anti- retour ? - Vous devez administrer simultanément à un patient - 2 médicaments : - - 1g d’amoxicilline-acide clavulanique en perfusion pendant - 20 minutes 3 fois par jour - - de l’insuline au PSE Garde veine  Le pousse-seringue se connecte sur la voie 1 X Le pousse-seringue se connecte sur la voie 2  La valve anti-retour se place sur le site A X La valve anti-retour se place sur le site B |
| --- | --- |